HYG-500KNH卧式拉力机试验机

用途和特点：

- 1．试验机适用于各种试样试验，特别适合于长度长的试样。常见试验类型：绝缘绳、钢丝绳、链条、吊装带、电力电缆、导地线、安全绳及电力金具的拉力和破坏试验。

- 2．本试验机为船体型卧式拉力机，全密封结构安全可靠。

- 3．试验机采用计算机控制、电液伺服加载，手动快进调节模式，操作灵活，控制精准稳定。

- 4．试验机采用全方位安全防护，安全可靠，具有电动防护盖和手动双层滑动防护盖可选。拉力机移动端电动或手动驱动，柱销定位，结构紧凑、操作简单。

- 5．采用液压伺服调节技术，低功耗、低噪音、低发热，具有软限位保护、过载保护功能，具备了高效试验性能。

- 6．本机采用计算机控制，电液伺服驱动，液压缸加载，精密负荷传感器信号测量力值，精密位移传感器测量位移。具有加载平稳、测量准确，控制响应迅速快，可实现负荷控制和位移（速度）控制。

- 7．主机采用15英吋彩色液晶显示，触控屏具有友好人机界面，试验方案参数随意编程设定，能方便、准确地实现负荷、位移等数字标定和检定，具有满载保护及位置保护，试验数据能任意存取并可实现数据和曲线的再分析，测试方法可编程，并能存储或读取，并打印出试验报告和曲线。

- 8．设备具备试品扫码功能，及试验人员登录功能。

- 9．试验机具有网络接口，通过接口连接至云平台，纳入试验管理系统，随时与云平台进行数据通讯。

- 10．主控台显示主机具有视角调节功能，满足不同环境条件需求。

- 11、配置附加20kN拉力传感器，精确测量低量程试品。

主要技术性能指标

型    号 ：HYG-26WLC-500

主机结构形式：	船体式

准确度等级：	1级

最大试验力：	500kN

传感器量程：500kN

附加传感器量程：20kN

试验力测量范围：1%～100%F.S.

试验力示值准确度：±1%

调整间距：	300mm

锁定方式	：手动穿销

移动梁移动方式：手动（电动）

加载行程范围：1500mm

加载方式	：液压伺服控制加载

最大有效试验长度：16.5m

试验机中心距机体底面高	：0.45m

工作电源	：AC380V、 3kW

- 外形尺寸：20040×1480×1200（mm）

- 主机重量：5000kg

| 序号 | 用途 | 名称、 | 参数 | 数量 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小量程扩展 | 辅助拉力传感器 | 量程：20kN 示值准确度：±1% | 1 |  |
| 2 | 绝缘绳静拉力 | 绝缘绳测试夹具 | 6倍测试长度长度 | 1 |  |
| 3 | 软梯静拉力测试 | 软梯测试（三连板） | 10kN | 1 |  |
| 4 |  | 梯档测试夹具 | 5kN宽50mm圆弧口 | 1 |  |
| 5 | 紧线器拉力测试 | 紧线器夹具 | 240mm2 | 1 |  |
| 6 | 滑车拉力测试 | 滑车夹具（绳套） | 20kNφ20mm | 1 |  |
| 7 | 连接 | 卸扣 | 2T | 3 |  |
| 8 | 连接 | 卸扣 | 10T | 1 |  |

HYG-26WLX    数控导线夹持装置

功能特点：

1 . 适用于钢芯铝绞线、铝绞线、铝合金绞线，架空绝缘电缆等拉断力试验时无损夹持。

2 . 本装置可以替代传统浇注法绞线拉断力破坏试验，具有自动夹紧目标、自动跟随夹紧等功能。

3 . 采用电动伺服液压控制系统加载和卸载。

4 . 配置多种楔形芯块，实现夹持各种规格的绞线。

5 . 具有手动夹紧和自动加紧的功能，方便操作。

6 . 系统集成化程度高，操作便捷，有效减少产品占地面积。

设备配置：

一套两台安装于卧式拉力机两侧。

技术参数：

| 主机尺寸 | 945x350x705 (可定制)mm | 夹持直径范围 | Ø4~Ø32mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机电源 | AC220V 400W 50Hz | 夹持长度 | 450mm |
| 主机框架 | 框架式 | 夹持推力 | 100kN |

| 序号 | 设备型号名称 | 性能参数 | 照片 | 代理价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 船型卧式拉力机 | - 型 号 HYG-26WC-500 - 1．试验机适用于各种试样试验，特别适合于长度长的试样。常见试验类型：绝缘绳、钢丝绳、链条、吊装带、电力电缆、导地线、安全绳及电力金具的拉力和破坏试验。 - 2．本试验机为船体型卧式拉力机，全密封结构安全可靠。 - 3．试验机采用计算机控制，手动快进调节模式，操作灵活，控制精准稳定。 - 4．试验机采用全方位安全防护，安全可靠，具有电动防护盖和手动双层滑动防护盖可选。拉力机移动端手动驱动，柱销定位，结构紧凑、操作简单。 - 5．采用液压伺服调节技术，低功耗、低噪音、低发热，具有软限位保护、过载保护功能，具备了高效试验性能。 - 6．本机采用精密负荷传感器信号测量力值，精密位移传感器测量位移。具有加载平稳、测量准确，控制响应迅速快，可实现负荷控制和位移（速度）控制。 - 7．主机采用15英吋彩色液晶显示，触控屏具有友好人机界面，试验方案参数随意编程设定，能方便、准确地实现负荷、位移等数字标定和检定，具有满载保护及位置保护，试验数据能任意存取并可实现数据和曲线的再分析，测试方法可编程，并能存储或读取，并打印出试验报告和曲线。 - 8．设备具备试品扫码功能，及试验人员登录功能。 - 9．试验机具有网络接口，通过接口连接至云平台，纳入试验管理系统，随时与云平台进行数据通讯。 - 10．主控台显示主机具有视角调节功能，满足不同环境条件需求。 - 11、配置附加20kN拉力传感器，精确测量低量程试品。 主要技术参数： - 准确度等级： 1级 - 最大试验力： 500kN - 试验力测量范围：1%～100%F.S. - 试验力示值准确度：±1%、 - 尾车移动：手动 - 调整间距： 300mm - 加载行程范围：1000-1500（mm） - 加载方式：液压伺服控制加载 - 试验机架尺寸：12*1.4*0.8（m） - 最大有效试验长度：9（m） |  | 24.5 |
| 1.1 | 辅助拉力传感器 | 量程：20kN 示值准确度：±1% |  | 0.9 |
| 1.2 | 测试夹具 | 绝缘绳测试夹具：1套 软梯测试（三连板）：1套 梯凳测试夹具： 1件 滑车夹具（绳套）：1件 紧线器夹具：1件 卸扣2吨： 3套 卸扣10吨： 1套 网套夹具：2只 |  | 0.85 |
| 1.3 | 数控导线夹持装置 | 型号：HYG-26WYX-200 电缆直径：Φ4-φ32 试验力：200kN (一套2件） |  | 12.5 |
| 1.4 |  | 木箱包装，运费，保险费 |  | 1.2 |
| 合计：大写叁拾玖万玖仟伍佰零拾零元整 |  |  |  | 39.95 |
| 以上报价含税，不含运费及现场安装培训，货期50个工作日。 |  |  |  |  |