HNE-330M

声热成像仪

使用说明书

武汉华能阳光电气有限公司

目录

1.产品概述	3

1.1顶级配件	3

1.2多维度分析的MiX模式	3

2.高品质成像	4

3.实用功能	5

4.专业的分析软件	5

5.技术参数	6

# 1.产品概述

## 1.1顶级配件

1300万像素工业数码相机：复杂工业场景下高清、细腻成像

140个MEMS 数字麦克风：声学检测超灵敏、成像细节超丰富

384★288全球顶级探测器：高清成像、精准测温、稳定工作

5吋IPSLCD触摸显示屏：超清大屏，抵抗屏幕老化、耐受物理冲击

二合一轻便设计：整机重量＜1.5kg

## 1.2多维度分析的 MiX 模式

声热成像仪的 MiX 模式，是结合现场实际而推出的全新诊断方法。检测过程中，声热成像仪的 5 英寸 LCD 屏幕上同时显示实时热像和声像画面。

MiX 模式下，被测设备的热分布和声纹信息同时出现，从多个维度获取设备的故障特征，从而实现针对设备全面且准确的隐患分析，提升巡检效率和质量

巡检过程中，您可以通过收藏功能将疑似问题图片进行标注，可以在任何时间一键提取收藏图片，利用本机分析功能完成分析

# 2.高品质成像

智能对焦系统

丰富实用的对焦方式：对比度对焦、激光对焦、全自动对焦、触控对焦

瞬时对焦：快速且精准的对焦体验

图像细节增强

丰富成像细节，增强红外图像辨识度

开启前                                          开启后

高温差均衡成像

清晰显示高温差下各被测设备的温度梯度

开启前                                          开启后

魔术棒

Al 自动识别特征目标，快速添加与目标形状匹配的不规则测量工具

- 实用功能

实用的激光器

激光指示、激光对焦、激光测距、特征面积计算

丰富的图片备注

语音、文本、扫码、收藏

多种数据传输方式

SD 卡、USB、FTP、WiFi、4G、蓝牙、HDMI

数据分析

强大的本机分析能力 ( 热像图、全辐射视频、声像图 )

- 专业的分析软件

可直接连接MiX实时操控红外热像画面

热像、声像数据都可分析

快速批量生成专业报告

# 5.技术参数

| 功能参数 | 336Mixμ |
| --- | --- |
| 一体化设计 | 专业的红外热像仪和专业的声像仪一体化，非外接插件形式，牢固可靠。 |
| 热像基本参数 |  |
| 红外分辨率 | 384*288μ |
| 超像素（SR） | 增强至768*576μ |
| 探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
| 热灵敏度（NETD） | <40mK@30℃ |
| 像素间距 | 17μmμ |
| 响应波段 | 7~14μmμ |
| 图像帧频 | 60Hz |
| 视场角（FOV） | 25°*19° |
| 空间分辨率（IFOV） | 1.14mrad |
| 最小成像距离 | 0.1m |
| 焦距 | 15mm |
| 对焦方式 | 自动对焦、手动对焦 |
| 镜头识别 | 自动识别 |
| 选配镜头 | 广角、长焦、超长焦、红外气体检测等镜头（详细镜头性能及配置请咨询FOTRIC工程师） |
| 声像基本参数 |  |
| 麦克风通道 | 140个 MEMS 数字麦克风 |
| 声像视场角（FOV） | 66°*52° |
| 测量声压范围 | 10kHz：6~120dB SPL 15kHz：3~120dB SPL 20kHz：7~120dB SPL 25kHz：13~120dB SPL 30kHz：4~120dB SPL 35kHz：2~120dB SPL 40kHz：2~120dB SPL 45kHz：2~120dB SPL 50kHz：5~120dB SPL 55kHz：2~120dB SPL 60kHz：3~120dB SPL 65kHz：2~120dB SPL 70kHz：8~120dB SPL 75kHz：7~120dB SPL |
| 声音采样率 | 200kHz |
| 声学测点数 | 25Hzμ |
| 工作距离 | 0.3~100mμ |
| 热像测温分析 |  |
| 测温范围 | -20~700℃μ |
| 测温量程 | -20~120℃,0~700℃ 智能量程 |
| 温度扩展 | 支持-1550℃温度扩展 |
| 测温精度 | ±2℃或2%，取大值 |
| 测温点 | 12μ |
| 测温线 | 12μ |
| 测温框 | 12μ |
| 线温分布 | 支持线温度分布图查看 |
| 区域报警 | 支持检测区域最高点、最低点的高温、低温报警。 |
| 本地分析 | 设备可直接分析图像质量。 |
| 分析软件 | AnalysIR-专业热像分析软件。 |
| 温度分析 |  |
| 定频分析 | 2~100kHz。 |
| 定点温度 | 2u。 |
| 温度值 | 2u。 |
| 检测模式 | 泄漏模式：本机显示PRO，另两台显示TFT（50/60Hz）。 |
| 声像采集 | 采用高速数据采集卡，实时采集分析热场声音。 |
| 本机分析 | AnalysIR-专业热像分析软件。 |
| 运行软件 | 自动识别并加载。 |
| 性能评估 | 自动诊断拍摄距离、焦距匹配、光圈（电量）放电等故障类型。 |
| 智能诊断 |  |
| 温度显示 | 5~95℃，1280*720℃像素，采用大屏幕低温型IPS-LCD 触摸显示屏。 |
| 热像图显示 | 在红外图像、热敏图像模式下，热像图与声音图像同时显示。 |
| MIX模式 | 红外图像，可以观察到（1-DEF），雪崩，可见光。 |
| 图像模式 | 支持16种色调板：铁红（Iron）、次红（Grey）、10种铁红（Iron）、彩虹（Rainbow）、10种次红（Grey）、10种铁红（Iron）、次红（Grey）、10种铁红（Iron）、10种次红（Grey）、海蓝（Blue）、橙色（GlowYellow）、亮白（White）、10种中性绿（MedGreen）、透明（Prism）、10种医学（Medical10）、支持多种皮肤热成像功能。 |
| 伪彩板 | 支持真彩色、过渡之间、温度之后和温度之前伪彩色转换。 |
| 颜色报警 | 特殊标记自动跟踪测温区域内的最高温点和最低温点。 |
| 高灵敏度 | 1~12倍温度范围。 |
| 数据采集 | 1~12 倍连续变焦 |
| 声音图像显示 |  |
| 声音模式 | 单音源、多音源、全音。 |
| 颜色板 | 支持3种颜色板：红蓝（Red-Blue）、红绿（Iron）、灰白（Grey）；支持调节透明度。 |
| 声压级指示 | 特殊标记自动扫描最大声压。 |
| 视频帧率 | 1~8倍速调整。 |
| 数据相机 | 热像：1300万像素，工业级数码相机；声像：1300万像素，工业级数码相机。 |
| 图片格式 | .jpg（原始图，兼容多种格式）、.jpg（普通图）、.jpg（可见光图）。 |
| 视频格式 | .mpeg（mmsf，全编辑视频）、.mp4。 |
| 扫描功能 | 可以扫描二维和条形码并可对文件备注和签名。 |
| 用户备注 | 支持查看、编辑、删除、修改等。 |
| 主机序列号 | 支持查看、编辑、删除已拍摄的图片和视频文件。 |
| 数据连接 | 支持有线式4G移动网络。 |
| 网络参数 | 支持2.4GHz或5GHz频段，支持802.11a/b/g/n/ac。 |
| WIFI连接 | BT4.2+LE，可外接蓝牙耳机。 |
| 蓝牙连接 | USB2.0。 |
| USB接口 | Micro-USB-C型接口，符合USB3.0-2.0规范。 |
| HDMI接口 | Micro-HDMI-M型，符合HDMI1.4规范，支持10/60Hz传输1080P图像优化。 |
| FPT快传 | 通过WiFi网络或设备间WiFi热点进行快速传输。热敏通过FTP访问本地内存数据。 |
| 基础功能 |  |
| 软件和固件升级 | 支持OTA远程升级和U盘本地升级 |
| 智能看门狗 | 支持对比度对象、激光对象、运动对象、触控对象的智能看门狗系统 |
| TurboFocus极速对焦 | 激光指示：等级：2级；波长：635nm；功率：≤1mW 激光宽度：0.1~50m；精度：≤0.01秒/2毫米 |
| 激光测距 | 支持对比度测量、面积测量、体积测量 |
| 区域特征测量 | 通过触发物体识别和声音传感器检测入侵警情 |
| 耳机 | 支持北斗/GPS/GLONASS定位功能，位置信息可保存至手机，断电不丢失，声音可通过线缆输出 |
| 地理位置 | 支持360°水平旋转，可设置虚拟子母机，方位信息可显示 |
| 镭射对叶 | 支持-360°水平旋转，可设置虚拟子母机，方位信息可显示 |
| LED频闪灯 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 |
| 特色功能 |  |
| 鹰眼3.0（MagicThermal） | AI热到目标特征区域，并可设置测温范围（默认目标特征区域测温），选择测量区域，保存测温结果，至热成像中，具备温度下限和上限报警功能，支持PC端分析软件编辑。 |
| 热敏纸 | 支持PDM。 |
| 绝缘子识别 | AI热到绝缘子，自动在绝缘子边缘增加测温点，同时用虚线框（包含绝缘子本⾝测点）选择绝缘子串，保存测温点和测温值信息至热成像中，则测温点不冲击本体绝缘，支持PC端分析软件编辑。 |
| 高级功能 |  |
| 电池类型 | 7.4V，3500mAh 可充电锂电池，可现场更换 |
| 充电方式 | 支持专用充电器，支持DC-12V直充 |
| 充电时间 | 2.5小时左右30分钟-2小时。 |
| 节能管理 | 自动关机、手动关机 |
| 外壳材料 | 支持使用DC-12V外接主机供电 |
| 可靠性认证 |  |
| 安全标准 | GB/T4793.1/EN61010-1 |
| 电气安全性 | GB/T18268.1/EN/IEC61326-1 |
| 防爆等级 | IP64（GB/T4208/IEC60529） |
| 抗干扰 | 25g（GB/T2423.5/IEC60068-2-27） |
| 抗振动 | 2g（GB/T2423.10/IEC60068-2-6） |
| RoHS指令 | 符合。 |
| 物理参数 |  |
| 工作温度 | -20~50℃。 |
| 存储温度 | -40~70℃，不带电池。 |
| 相对湿度 | ≤95%RH。 |
| 尺寸 | 354mm*141mm*123mm。 |
| 重量 | 1.3kg（不含镜头）。 |
| 电池容量 | 150g。 |
| 外壳材质 | 硬胶：PC-ABS，软胶：TPE，按键金，铝合金。 |
| 安装方式 | 支持UNC-1/4-20接口连接三脚架。 |
| 保养和维护 |  |
| 保修期 | 整机1年。 |
| 建议的校准周期 | 热像仪正常工作情况下1年。 |
| 支持语言 |  |
| 支持语言 | 简体中文、繁体中文、英语、西班牙语、韩语、德语、葡萄牙语、意大利语 |
| 产品标配 |  |
| 标准配置 | 声热成像仪主机、镜头、镜头盖、可充电锂电池3块、座充、电源适配器、USB-Type-C至USB接口线缆、MicroHDMI接口至HDMI接口线缆、128G SD卡、SD卡读卡器、附件袋（手腕带、2个手腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六角扳手、取卡针）、资料袋（说明书、标定证书、用户手册）、便携软包、硬质便携箱。 |